Memoriu tehnic – faza P.U.Z.

1. Introducere

La comanda proprietarilor, Somesan Vasile Codrin si Somesan Oana Adela  şi în baza certificatului de urbanism 264 din 23.02.2021 şi a documentelor conexe acestuia, se întocmește prezenta documentație în vederea aprobării Planul Urbanistic Zonal pentru introducere în intravilan în vederea construirii de locuințe unifamiliale în extravilan, rid Podirei, loc. Viisoara, Jud. Bistrita Nasaud. Terenul în studiu are o suprafață de 9825 mp.

1.1. Date de recunoaștere a documentației:

DENUMIRE:

PLANUL URBANISTIC ZONAL PENTRU INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINTE UNIFAMILIALE

AMPLASAMENT:

Loc. Viisoara, rid Podirei, jud. Bistrita-Nasaud(extravilan)

BENEFICIAR:

Somesan Vasile Codrin si Somesan Oana Adela

PROIECTANT:

S.C. DacoArhitectura SRL

Str. Grivitei, nr. 1, Bistrita

jud. Bistrita-Nasaud

FAZA: P.U.Z.

NR.DOCUMENTAŢIE: U7/2021

DATA: 14.02.2022

1.2. Obiectul lucrării

Zona studiată se referă la terenurile, proprietăți private conform

- Zona studiata se afla in partea de est a municipiului Nord-Vest a municipiului BISTRITA, langa  intravilanul acestuia, localitatea componenta Viisoara

- Suprafata totala a parcelelor studiate 9825 mp

- Parcelele studiate sunt in proprietatea privata, conform extraselor de Carte Funciara anexate la dosar

- Extras CF nr.61687 in supr. de 9574mp. (extravilan)

- Extras CF nr. 86991 cu suprafata de 192 mp (intravilan)

- Extras CF nr. 66597 cu suprafata de 59 mp (intravilan)

Zona a fost analizată într-un Studiu de Oportunitate cu nr. 1 din 16.03.2021. Conform acestuia, zona studiată se află momentan  în extravilanul localității comp. Viisoara, mun. Bistrita, Jud. Bistrita-Nasaud. Se propune introducerea integrală în intravilan cu funcțiunea de: zonă pentru locuințe și funcțiuni complementare  .

Proiectul de față propune parcelarea acestui teren în vederea construirii de locuințe

unifamiliale izolate, realizare infrastructură tehnica și rețele edilitare.

1.3. Surse documentare

Actualizare suport topografic

Planul Urbanistic General mun. Bistrita

Studiu de Oportunitate nr. 1 din 16.03.2021

2. Stadiul actual al dezvoltării

2.1. Evoluția zonei

Zona studiata se afla in partea de  Nord-Vest a municipiului BISTRITA, langa  intravilanul acestuia, localitatea componenta Sigmir. UTR existent alaturat zonei studiate : UTR 19, M1,  M1a si L2, subzona mixta cu regim de inaltime maxim P+2 niveluri. Terenul este compus din 3 parcele. In zona predomină locuințele individuale cu un regim de înălțime care se încadreazăîn următoarea configurație S+P+1+M, D+P+1, D+P+M. În apropierea zonei studiate exista deja deja facilități pentru locuitorii din zonă .

2.2. Încadrare în localitate:

Terenul studiat este delimitat:

- la N -proprietati private situate in intravilan

- la E- proprietati private situate in extravilan

- la V - proprietati private situate in extravilan

- la S -proprietati private situate in extravilan

2.3 Elemente ale cadrului natural

Amplasamentul este situat în partea deN- vest mun. Bistrita.

Amplasamentul nu pune probleme tehnice majore din punct de vedere geologic. In aceasta zona amplitudinile termice anuale au valori cuprinse între 23–25º C. Mediile anuale ale umezelii relative a aerului sunt relativ ridicate în comparaţie cu alte regiuni ale ţării , iar media precipitaţiilor anuale se situează între 600 – 700 mm. Cu o distribuţie lunară a precipitaţiilor având un maxim în luna iunie şi un minim în luna februarie , atestând un tip de regim specific transilvănean.

2.4 Circulația

Accesul principal in cadrul zonei studiate se de pe Al.Trifoiului, si apoi pe drumul propus. Drumul propus va avea 8.00m latime, cu doua benzi de cate 3.00 m fiecare si cate un trotuar de 1.00 m pe fiecare parte. Acesta va fi drum infundat, in capat fiind prevazuta o zona de intoarcere. Zona de intoarcere este gabaritata si pentru camioane cu lungimi mai mari de 10 m , 22 tone (cat si pentru masina de gunoi cu 3 osii).

2.5 Ocuparea terenurilor

Terenul din zona studiată nu este construit . Acesta este limitat la N de teren intravilan si la Est, Vest si Sud de terenuri aflate in extravilan.

2.6 Echipare edilitară

In zona sunt retele tehnico-edilitare, la aproximativ 80-100m (energie electrica,gaz, apa si canal).

2.7 Probleme de mediu

Nu au fost identificate elemente care să pună probleme de mediu. În zonă nu există factori poluanți importanți.

2.8 Opțiuni ale populației

Opțiunile populației privind această zonă nu sunt conturate într-o strategie, dar tendința este de dezvoltare a unei zone preponderent rezidențială , destinată locuirii și funcțiunilor complementare.

3. Propuneri de dezvoltare urbanistică

3.1 Concluzii ale studiilor de fundamentare

Actualizarea suportului topografic a fost executată în sistem de proiecție STEREO 1970.

Suprafața măsurată este de 9825 mp și se află  în extravilanul loc. Comp. Viisoara, mun. Bistrita.

Terenuleste liber de sarcini.

Studiu de Oportunitate

Teritoriul care urmează sa fie reglementat prin PUZ:

- Suprafata totala a parcelelor studiate 9825 mp

- Parcelele studiate sunt in proprietatea privata, conform extraselor de Carte Funciara anexate la dosar

- Extras CF nr.61687 in supr. de 9574mp. (extravilan)

- Extras CF nr. 86991 cu suprafata de 192 mp (intravilan)

- Extras CF nr. 66597 cu suprafata de 59 mp (intravilan)

Parcela minimă va avea suprafața de minim 500 mp pentru o unitate locativă, iar drumurile interioare vor avea profilul de 8 m.(1+3+3+1)

Categorii funcționale ale dezvoltării și eventuale servituți

Terenul este situat  în extravilan, adiacent UTR 19, zona de L2, M1 si M1a. și urmează a fi introdus integral în intravilan cu funcțiunile de: zonă locuințe cu funcțiuni complementare

Indicatori urbanistici obligatorii

H maxim = (S)D+P+1E, POT maxim = 35%, CUT maxim = 1.2

Dotări de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităților

Spațiile destinate parcărilor auto se vor dimensiona în conformitate cu regulamentul general de urbanism, aprobat prin H.G.R. nr. 525/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare și cu normativul de proiectare P 132/1993.

Cheltuielile ocazionale pentru asigurarea infrastructurii vor fi suportate de către beneficiar.

Capacități de transport admise

Nu vor depăși capacitatea de transport existentă în zonă.

Acorduri/Avize specifice ale organismelor centrale și/sau teritoriale pentru P.U.Z.

- conform cu Certificatul de Urbanism nr. 264 din 23.02.2021

Obligațiile inițiatorului P.U.Z. ce deriva din procedurile specifice de informare și consultare

publicului

Prin grija beneficiarului și a autorității publice locale se va asigura consultarea populației conformprevederilor Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea normelor metodologice de informare șiconsultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajarea teritoriuluiși urbanism.

3.2 Valorificarea cadrului natural

În zonă nu există elemente de cadru natural deosebite. Este o zonă de versant care se

închide în luncă. Realizarea obiectivului, construirea unor locuințe cu regim redus de înălțime nu

iese din contextul constructiv al zonei.

3.4 Modernizarea circulaţiei

Conform reglementărilor Planului Urbanistic General și ale Studiului de Oportunitate aprobatse propune o dezvoltare  a circulației în zonă.

Din studiile efectuate la fata locului se remarca aspectele critice privind circulatiile auto si pietonale, drumuri neamenjate, subdimensionate si trotuare inexistente, fapt care ingreuneaza si incomodeaza fluenta circulatiilor.

Circulatia se va realiza din Al. Trifoiului, prin drumul propus de categoria a III-a . Strada Al. Trifoiului se propune a fi modernizata la 8m, din care 6 carosabil si cate un trotuar de 1 m latime pe fiecare parte. Drumul propus pe terenul studiat va fi de 8.00 m latime, din care 6 carosabil cu doua benzi si cate un trotuar de cate 1m pe fiecare latura. Drumul propus va fi realizat dintr-o platforma pietruita in prima etapa si apoi astfaltat. Strada va fi marginita de o rigola betonata sau pietruita de colectare a apelor pluviale. Drumul propus va fi drum infundat, in capat fiind prevazuta o zona de intoarcere. Zona de intoarcere este gabaritata si pentru camioane cu lungimi mai mari de 10 m , 22 tone (cat si pentru masina de gunoi cu 3 osii).

Deocamdata, varianta propusa de noi, si anume accesul din str. Trifoiului si continuare pe drumul propus, infundat, dar cu doua benzi si zona mare de intoarcere la capat este o solutie mai mult decat fezabila.

- Pietonii vor circula in zona in conformitate cu legea, adica pe trotuare sau acolo unde nu vor fi, pe partea stanga a drumului public, in directia de mers. Pietonii sunt obligati sa traverseze drumurile publice fara marcaje sau indicatoare in acest sens, perpendicular pe axa acestora, dupa ce s-au asigurat ca nu exista nici un pericol.

Necesarul de parcări:

• Zona pentru locuințe unifamiliale și funcțiuni complementare . Aici se vor construi 14 de locuințe noi în regim izolat cu un regim de înălțime posibil S(D)+P+E;

În concluzie se preconizează un necesar de 28 locuri de parcare. Acestea se vor amenaja:

• La sol, în interiorul fiecărei parcelă construite. Se impun câte două locuri de parcare

pentru fiecare locuință cu suprafață utilă > 100 mp, ceea ce creează un număr de

maxim 28 locuri de parcare.

3.5 Zonificare funcțională - bilanț, indici urbanistici:

Zona pentru locuințe și funcțiuni complementare

Locuinţe individuale în regim de construire izolat și anexele acestora: garaje, filigorii, împrejmuiri,

platforme carosabile şi pietonale, amenajări exterioare, piscine.

Retrageri minime

- 9.00 m fata de axul drumului

- 3.00 m fata de o limita laterala

-2.00 m fata de o limita laterala

- 5.00 m fata de limita posterioara a parcelelor

Înălțime maximă: S+P+M, S+P+1, D+P+M, D+P+1

POT maxim = 35%

CUT maxim = 1.2

Locurile de parcare necesare vor fi asigurate în interiorul parcelei

Spații plantate pe parcelă - se vor planta un minim de 10 arbori / parcelă, tipul arborilor vor fi

reglementați prin documentația de autorizație de construire prin realizarea unui plan de amenajări exterioare în care se vor amplasa și se va denumi vegetația plantată. Se vor folosi arbori specifici cadrului natural existent în zonă.

POT maxim admis= 35%

CUT maxim admis= 1.2

Estimări ale creșterii populației prin implementare PUZ - (cf. recomandări RUR – Ghid

dimensionare dotări)

3.6. Dezvoltarea echipării edilitare:

- ALIMENTAREA CU APA /CANALIZARE

În conformitate cu avizele obținute de la operatorul regional, Compania de apă Aquabis, î prezent pe strada Trifoiului există o conductă de apă Ø 63 mm PEHD în dreptul drumului de acces spre parcelă; presiunea disponibilă este de 1,7 bari comunică de operator și o conductă de canalizare menajeră din PVC KG  Ø 250 mmdrumului de acces spre parcelă.

DESCRIEREA SOLUȚIEI TEHNICE

Pentru extinderea rețelei de canalizare se vor folosi conducte de PVC-KG SN4, Ø200 mm pentru pozare îgropată exterioară, conductele fiind montate de-a lungul drumurilor, cu refulare gravitaționala pe strada Trifoiului. Datorită configurației terenului pentru zona lotului 1-8 rețeaua de canalizare menajeră va fi deservită de o stație de pompare ape uzate menajere cu Q=5 mc/h și P= 30 mH2O.La proiectarea și execuția canalelor se vor respecta prevederile STAS 3051-90. Conductele vor fi pozate îgropat pe pat de nisip. După pozarea canalelor, porțiunile de străzi și drumuri afectate de lucrări vor fi refăcute la structura inițială.Pentru extinderea rețelei de apă potabilă s-a prevăzut o stație de pompare de tip HIDROFOR montată semi-îgropat cu Q=10 mc/h și P= 60 mH2O și un rezervor tampon montat îgropat cu volumul de V=10 mc. Rețeaua de apă este paralelă cu traseul rețelei de canalizare, și se vor utiliza conducte de PEHD PN 16 bari, Ø63 mm. Pe conducta de alimentare cu apă proiectată s-au prevăzut 2 hidranți de incendiu subterani DN100 pentru asigurarea debitului necesar stingerii incendiilor cu pompe mobile cu un debit minim de 5 l/s fiecare pentru o presiune disponibilă minimă de 0,7 mH2O conform P118/2/2013.Căminul de vane proiectat î intersecția străzilor s-a prevăzut, î conformitate cu detaliile de execuție, cu două vane DN 65 mm, un robinet de golire și un aerisitor automat DN 2 ”

- ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA.

SITUAȚIA ACTUALĂ	În prezent, pe strada Trifoiului există o rețea de distribuție a energiei electrice de medie tensiune.

DESCRIEREA SOLUȚIEI TEHNICEDin rețea de distribuție a energiei electrice de medie tensiune se va alimenta un post de transformare î anvelopă de beton 10 (20)/0,4KV-400 KVA. Pentru alimentarea imobilelor din această extindere se vor prevedea branșamente monofazate sau trifazate conform preferințelor beneficiarului.

Blocurile de măsură și protecție ce urmează a fi proiectate se vor amplasa la limita de proprietate a imobilelor prin intermediul unei firide de distribuție.	Dimensionarea blocului de măsură și protecție se va face î funcție de puterea de energie solicitată.Alegerea secțiunii conductoarelor izolate se face î conformitate cu condițiile cerute de funcționarea normală. Se vor avea î vedere erorile de măsurare, căderile de tensiune, stabilitatea la scurtcircuit, rezistență mecanică. Dimensionarea secțiunii cablurilor izolate, câ și numărul de conductoare necesare se vor face î funcție de necesitatea echipamentul furnizat.	Cablurile de energie electrice proiectate se vor monta îgropat, pozate subteran pe pat de nisip pe drumul de acces.

- ALIMENTAREA CU GAZE

SITUAȚIA ACTUALĂ

În prezent, pe strada Trifoiului există o rețea de distribuție a gazelor naturale din PE cu diametrul de 63mm, pozată subteran pâă pe drumul de acces. Conducta din PE funcționează în regim de presiune redusă. Presiunea minimă care poate fi asigurată  de Operatorul de distribuție - E.ON Distribuție Româia s.a. - î punctul de racordare este de 0,36 bari.

DESCRIEREA SOLUȚIEI TEHNICE

Din conducta de gaze naturale presiune redusă existentă Ø 63 mm PE, se va racorda, conform avizului tehnic emis de EON GAZ DISTRIBUŢIE S.A., prin intermediul unei reducții electrosudabile PE Ø 63, o conductă de distribuție de presiune redusă din PE, avâd diametrul de Ø 63mm și lungimea de 363 m. Pentru alimentarea imobilelor din această extindere se vor prevedea branșamente.Prin prezenta documentație se tratează extinderea rețelei de distribuție existentă  - conductă gaze naturale presiune redusă din PE .

Traseul conductei nou proiectate, va fi conform planurilor de situație anexate, îgropat iar dimensionarea a fost astfel făcută  îcâ să poată prelua  debitul aprobat.Dimensionarea conductei s-a făcut după nomograma pentru dimensionarea conductelor de polietilena anexata î Normele tehnice pentru proiectarea și executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale-2008.	Conducta proiectată va funcționa î regim de presiune redusă.Refacerea zonelor afectate din carosabil se va face la starea existentă.Proiectarea extinderii rețelei de distribuție de gaze naturale s-a făcut pe polietilenă folosindu-se conducte din PE 100 avâd SDR 11 ( SR-ISO 4437). Legătura dintre conducta existentă de Ø 63 mm (pozată îgropat) și cea proiectată din PE se va face prin intermediul unei piese de  PE de tip reducție.Branșamentele de gaze naturale ce urmează a fi proiectate se vor racorda la conducta de distribuție prin intermediul unui teu de branșament tip “șa” auto-perforante, din polietilenă.

Traseul branșamentelor va fi rectiliniu, perpendicular pe conducta de distribuție, marcate prin inscripții sau prin aplicarea de plăcuțe indicatoare pe construcții și stâpii din vecinătate î conformitate cu STAS 9750.

- TELECOMUNICATII

Racordurile se vor face la retelele existente in zona , cu avizul furnizorilor de servicii de specialitate..

3.7. Protecţia mediului

Se pune problema protecţiei mediului față de sursele potenţiale de poluare;

• apele uzate menajere şi de la grupurile sanitare vor fi colectate și deversate în rețeaua extinsă

de canalizare, și colectate gravitațional într-o zonă special amenajată ca acestea sa fie pompate

în rețeaua publica de canalizare;

• apele meteorice de pe drumuri vor fi colectate și filtrate cu ajutorul unui separator de hidrocarburi și se vor deversa în rețeaua extinsă de canalizare a localității;

• deșeurile vor fi depozitate pe platforme special amenajate pe fiecare parcelă, de unde vor fi

transportate pe bază de contract la gropile de gunoi indicate, se impune colectarea selectiva pe

patru fracții.

3.8. Obiective de utilitate publică:

Terenul se va parcela conform prevederilor prezentului PUZ. Se crează 14 de parcele cu suprafețe și dimensiuni diferite. Acestea vor fi proprietăți private ale beneficiarilor PUZ.

Drumurile nou create vor primi CF-uri separate și vor fi cedate cu titlu gratuity catre primarie pentru a fi amenajate si dimensionate conform prefederilor legale.

Staționarea autovehiculelor se va organiza în interiorul fiecărei parcele, aceasta fiind

amenajată pentru adăpostirea a doua autovehicule.

3.9. Consecințe economice şi sociale la nivelul unității teritoriale de referință:

Având în vedere gradul redus de urbanizare al zonei și de direcțiile în care se dezvoltă zona studiată, putem spune ca UTR-ul studiat s-ar dezvolta înspre un cartier rezidențial respectiv o zonă cu locuințe individuale și dotări aferente locuirii și ar aduce o îmbunătățire zonei crescând valoarea atât economică cât și socială a zonei.

3.10. Categoriile de costuri ale investiției

Propunerea presupune investiții private pentru realizarea extinderii rețelelor de apă,

canalizare menajeră și pluvială, electricitate și pentru realizarea drumului la strat de uzură.

4.Concluzii, măsuri în continuare

Această documentație a fost întocmită în conformitate cu prevederile “Ghidului privind

metodologia de elaborare şi conţinutul – cadru al planului urbanistic zonal – (indicativ G.M. 010 –2000)”

Intocmit:Arh. Pop Corina

Arh. Michiu Mariana